东莞理工学院计算机科学与技术学院

实验报告

课程名称： 	学期：2026年春季

| 实验名称 | 基于Wokwi模拟的温湿度数据上云与实时监控实验 |  |  | 实验序号 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 罗安 | 学 号 | 2023414320121 | 班 级 | 23网安1班 |
| 实验地点 | 8b407 | 实验日期 | 2026.5.7 | 实验类型 | 设计 |
| 同组同学 |  |  |  |  |  |
| 教师评语 | 评阅老师签名(选填) |  |  | 指导老师 |  |
|  |  |  |  | 实验成绩 |  |
| 正文区(自定义)—正文区建议加边框，也可不加： 注1： 正文区必须保持 清晰 的目录结构。一级标题用阿拉伯数字大写，二级以下(含)用点分式阿拉伯数字；报告结构不建议超过三级标题。 注2：建议包括 实验目标、实验条件、实验内容、实验步骤、实验结果、实验问答、实验总结；具体结构由老师根据课程实际确定。 注3：实验介绍及回答部分，均可图文并用；如用图，建议居中显示，并附上图标题(编好图号) 示范模板： - 实验目标： - 巩固本章所学； - 拓展**内容； - 实验条件： 2.1 硬件条件：计算机 2.2 软件条件：python、vscode - 实验目的 ： 1. 掌握在 Wokwi 中使用 ESP32 与虚拟传感器进行数据采集的方法； 2. 理解通过 Wokwi-GUEST 虚拟 Wi-Fi 将模拟设备连入公网的技术原理； 3. 学会使用 MQTT 协议将物联网数据发送到真实的云 Broker（HiveMQ）； 4. 能够编写简单的云端接收程序，实现端到端的实时数据可视化。 四、实验步骤 4.1 步骤一：在 Wokwi 中搭建硬件电路 - 步骤二：编写 ESP32 设备端程序： #include <WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #include <DHT.h> // Wi-Fi 配置 (Wokwi 特有的虚拟网络) const char* ssid = "Wokwi-GUEST"; const char* password = ""; // MQTT 配置 const char* mqtt_server = "broker.hivemq.com"; const int mqtt_port = 1883; const char* mqtt_topic = "an_iot_test/weather_data"; // DHT22 配置 #define DHTPIN 15 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); void setup_wifi() { delay(10); Serial.print("正在连接 Wi-Fi: "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("\nWi-Fi 已连接"); Serial.print("IP地址: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void reconnect() { while (!client.connected()) { Serial.print("正在连接 MQTT..."); String clientId = "ESP32-Wokwi-" + String(WiFi.macAddress()); if (client.connect(clientId.c_str())) { Serial.println("已连接"); } else { Serial.print("失败, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" 5秒后重试"); delay(5000); } } } void setup() { Serial.begin(115200); dht.begin(); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, mqtt_port); } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); // 读取传感器数据 float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(h) ¦¦ isnan(t)) { Serial.println("DHT22 读取失败!"); delay(2000); return; } // 构建 JSON 负载并发布 String payload = "{\"temperature\":" + String(t) + ",\"humidity\":" + String(h) + "}"; client.publish(mqtt_topic, payload.c_str()); Serial.print("发送数据: "); Serial.println(payload); delay(5000); // 每5秒上报一次 } - 步骤三：启动 Wokwi 模拟 - 步骤四：联调与验证 五、实验总结： 这份实验通过在Wokwi平台搭建基于ESP32和DHT22的物联网系统，深入实践了感知层采集、WiFi 接入及MQTT协议上云的全过程。实验中利用非阻塞延时技术优化了数据上报流程，确保了设备端与HiveMQ云端Broker的稳定连接。通过编写Python订阅脚本，成功实现了温湿度数据的远程实时监控与JSON格式解析。整个实验链路完整，不仅验证了物联网架构的可靠性，也为后续开发更复杂的工业级监控系统打下了坚实的工程基础。 |  |  |  |  |  |